|  | Molino a cuchillas marca CIVEMAQ modelo M-290 conformado por las siguientes características: *Tolva de doble pared con reducción sonora con boca de 290mm de ancho x 230mm de altura *Cámara de corte mono cuerpo de alta eficiencia con acceso central a través de soporte de tamiz rebatible que comprende dos contra cuchillas regulables en acero especial K AISI D6 con sistema de regulación de alta precisión que consta de dos tornillos de tiro y dos tornillos de empuje por contra cuchilla. Dicha cámara ha sido diseñada para garantizar una perfecto acceso al mantenimiento, con empujador manual *Rotor abierto de corte simple tangencial ultra rápido que posée tres cuchillas fabricadas en acero especial K AISI D6. El mismo se encuentra apoyado sobre rodamientos Norma DIN 635 T2 alojados a su vez en robustos porta rodamientos aislados por dos retenes DIN 3760 por cada porta rodamiento y por discos de aislamiento de última generación de diseño propio que garantizan un ambiente perfecto en condiciones de trabajo de altas exigencias eliminando contaminaciones de polvos y transmisiones de temperatura. *Zaranda Ø 8 mm (o según necesidad) *Salida de molienda de tipo libre orientada o con recipiente. *Motor de tetrapolar asincrónico trifásico 7,5CV Y2. *Medidas exteriores: Alto A: 1670mm, Alto B: 1440mm, Ancho: 700mm, Prof.: 1160mm *Tablero de comandos con arranque estrella-triángulo con contactores y relevo térmico y micro interruptor de seguridad en caso de apertura de molino. *Botón de parada golpe de puño |  |  |
| --- | --- | --- | --- |